Scheda:	ISDN AVM FRITZ!Card USB v2.0

Sistema operativo:	Windows XP/2000

Versione:	03.09.10

Build:	02.04.22

Protocollo:	DSS1

Istruzioni per l'installazione della scheda ISDN AVM FRITZ!Card USB v2.0 in ambiente Microsoft Windows XP/2000 con il protocollo DSS1

Nota:	Se si è già provveduto a installare la scheda ISDN AVM FRITZ!Card USB v2.0 su un PC con sistema operativo Windows XP/2000, è sufficiente richiamare il programma di installazione dal CD.

Per eseguire un'installazione completa, attenersi alle seguenti istruzioni.

La scheda AVM ISDN FRITZ!Card USB v2.0 è un dispositivo per sistemi dotati di porta USB (Universal Serial Bus).

Per l'utilizzo in ambiente Microsoft Windows XP/2000, vengono forniti dei driver a 32 bit sviluppati appositamente per l'architettura "Win32 Driver Model" (WDM). Il driver a 32-Bit originale supporta l'intera gamma di funzionalità ISDN in ambiente Microsoft Windows XP/2000.

Verificare il protocollo fornito dal gestore di rete per l'allacciamento ISDN utilizzato.

La presente procedura di installazione è destinata unicamente a collegamenti ISDN basati sul protocollo DSS1 (Euro-ISDN).

1.	Installazione del driver in ambiente Windows XP/2000

In ambiente Windows XP/2000 la scheda ISDN viene riconosciuta come scheda di rete e come tale viene trattata dalla Gestione periferiche.

Al termine dell'installazione, il driver della porta ISDN CAPI e il driver CAPI per WAN NDIS sono disponibili sul sistema. È quindi possibile utilizzare parallelamente applicazioni basate sull'interfaccia CAPI e applicazioni che utilizzano l'accesso remoto di Microsoft.

L'interfaccia CAPI 2.0 fornita con la scheda supporta applicazioni a 16-Bit e a 32-Bit. Non sono supportate applicazioni eseguite in finestre DOS.

Dopo avere effettuato il collegamento della scheda ISDN AVM FRITZ!Card USB v2.0, l'installazione guidata nuovo hardware riconosce un nuovo apparecchio Plug&Play da installare.

Inserite il FRITZ!Card-CD e seguite le istruzioni che compaiono sullo schermo. Osservate le seguenti indicazioni:

1.	Avviare il PC.

L'installazione guidata nuovo hardware riconosce il nuovo dispositivo. Fare clic su "Avanti".

2.	Se compare l'invito: "Scegliere l'oreazione da effetuare", selezionate l'opzione "Cerca un driver per adatto alla periferica (scelta consigliata)". Confermare facendo clic su "Avanti".

3.	Se viene richiesta la posizione del driver, attivate l'opzione "Unità CD-ROM". Fare clic su "Avanti".

4.	Quando compare il messaggio "Installazione del software per la nuova periferica hardware terminata" premete su "Avanti".

5.	Nel dialogo successivo è possibile che Windows vi inviti ad installare un software non firmato digitalmente da microsoft. Tale invito dipende dalle opzioni di contrassegnazione driver impostate sul vostro computer. Rispondete alla domanda con "Sì". Procedete allo stesso modo nel caso del driver AVM NDIS WAN CAPI.

6.	Concludete l'installazione premendo su "Fine".

L'installazione del driver della scheda FRITZ!Card USB v2.0, fornito con Windows XP/2000 è terminata. La scheda ISDN è immediatamente utilizzabile. Al termine dell'installazione sono disponibili il driver CAPI 2.0 e il driver CAPI AVM per WAN NDIS.

Infine compare il messaggio che è possibile installare il software di comunicazione FRITZ!.

2.	Aggiornamento del driver

1.	Avviare il file "Setup.exe" contenuto nel CD-ROM FRITZ!Card USB v2.0. Il file si trova nella cartella

<CD-ROM:>\WINDOWS.XP\

<CD-ROM:>\WINDOWS.2K\

o nella sottocartella dell'unità di sistema nella quale è stato memorizzato l'aggiornamento del driver.

2.	Il sistema visualizza la finestra di benvenuto del programma d'installazione. In tutte le finestre di dialogo è possibile premere il tasto "F1" per richiamare informazioni più dettagliate. Il pulsante "Indietro" consente di ritornare alla finestra precedente. Fare clic su "Avanti".

3.	Nella finestra di dialogo successiva selezionare il punto"Aggiorna" per aggiornare il driver della scheda FRITZ!Card USB v2.0 e fare clic su "Avanti".

Nota:	Se sul sistema è già stato installato un driver che gestisce un altro protocollo di connessione (protocollo del canale D), l'utente viene informato della variazione. In questo punto è possibile interrompere la procedura senza modificare le impostazioni del sistema. Fare clic su "Sì" per installare il driver per il protocollo DSS1 (Euro-ISDN).

4.	Nella finestra di dialogo successiva, Windows potrebbe richiede l'installazione di un software senza firma digitale di Microsoft (in funzione delle opzioni preimpostate o definite sul sistema per la firma dei driver). Rispondere alla successiva richiesta di conferma con "Sì". Per installare il driver CAPI AVM per WAN NDIS, seguire la stessa procedura nella finestra successiva.

5.	L'ultima finestra di dialogo informa l'utente della corretta installazione del driver. Fare clic su "Fine".

Al termine della procedura di installazione è immediatamente possibile utilizzare la scheda ISDN. È quindi possibile avviare le applicazioni basate sulle specifiche CAPI 2.0. Il sistema mette inoltre a disposizione un driver CAPI AVM per WAN NDIS per connessioni RAS / Internet.

Dopo un'installazione standard (vedi sopra) la scheda FRITZ!Card viene sempre caricata automaticamente all'avvio del sistema. Contemporaneamente viene eseguita l'inizializzazione del collegamento ISDN e dell'interfaccia CAPI.

3.	Disinstallazione della scheda FRITZ!Card USB v2.0

Per disinstallare la scheda ISDN- AVM FRITZ!Card USB v2.0 in ambiente Windows XP/2000 la procedura è la seguente:

1.	Accedere al "Pannello di controllo" di Windows XP/2000 attraverso "Start / Impostazioni" e fare doppio clic sull'icona "Installazione guidata hardware".

2.	Windows carica la finestra Installazione guidata hardware. Fare clic su "Avanti".

3.	Nella finestra di dialogo successiva selezionare "Disinstalla/scollega (periferica)" e fare clic su "Avanti".

4.	Selezionare l'opzione "Disinstalla la periferica". Confermare facendo clic su "Avanti".

5.	Selezionare la voce " AVM ISDN-Controller FRITZ!Card USB v2.0" dall'elenco e fare clic su "Avanti".

6.	Confermare la disinstallazione selezionando l'opzione "Sì, disinstalla la periferica" e facendo clic su "Avanti".

7.	Fare clic su "Fine".

La scheda ISDN viene rimossa dal sistema.

4.	Funzionalità particolari offerte dalla scheda FRITZ!Card USB v2.0

L'interfaccia CAPI 2.0 fornita con il prodotto supporta applicazioni Windows e, contemporaneamente, applicazioni eseguibili in finestre DOS. Ne consegue che il driver CAPI permette anche l'utilizzo di applicazioni basate sulle specifiche CAPI 1.1.

Il driver per le schede ISDN AVM passive corrisponde all'architettura IDM (ISDN Driver Model). Quest'ultima rappresenta un'integrazione delle specifiche CAPI 2.0 per la scheda ISDN AVM.

Con il driver aggiornato, le schede ISDN AVM passive supportano tutti i servizi ISDN. Sono supportati i seguenti protocolli del canale B: X.75, HDLC transparent, transparent, X.25, ISO 8208 (X.25 DTE-DTE), X.31 case a/b, T.70, T.90, Fax G3/4, V.110, V.120 e V.32bis.

CAPI SoftCompression X75/V42bis

Per la trasmissione dei dati X.75 è disponibile come funzionalità aggiuntiva la compressione dei dati. Come definito dalle specifiche CAPI 2.0, il meccanismo di compressione utilizzato è conforme allo standard V.42bis (CAPI SoftCompression X75/V42bis).

Nelle impostazioni predefinite del driver, la compressione automatica dei dati non è attiva. In questo caso la compressione dei dati è utilizzabile solamente dalle applicazioni che attivano direttamente la funzionalità. La compressione dei dati è attivabile in modo permanente con il programma di configurazione di FRITZ!Card USB v2.0.

Se la funzionalità è stata attivata, durante l'instaurazione di una connessione le due stazioni negoziano il tipo di compressione dei dati. Se una delle due stazioni non supporta la compressione dei dati, la trasmissione avviene senza l'ausilio di questa funzionalità. Per l'utente questa procedura è completamente trasparente.

CAPI SoftFax G3 e CAPI SoftModem V32bis

Oltre ai servizi digitali, FRITZ!Card USB v2.0 offre servizi analogici e può essere utilizzata da applicazioni fax del gruppo 3 (CAPI SoftFax G3) e modem (CAPI SoftModem V32.bis).

Grazie a questo driver, la scheda FRITZ!Card USB v2.0 rappresenta una piattaforma ideale per numerose applicazioni fax in ambiente Windows. La scheda supporta una velocità massima di invio e ricezione pari a 14.400 Baud, in questo caso entrambi i canali B vengono utilizzati per le trasmissioni di tipo fax. La scheda invia e riceve i documenti comportandosi come un fax del gruppo 3.

La scheda fornisce inoltre un'emulazione SoftModem V32bis. Grazie all'emulazione del modem le applicazioni possono sfruttare un collegamento ISDN per instaurare una connessione con una stazione analogica, a sua volta collegata via modem alla rete telefonica. L'emulazione del modem supporta una trasmissione dei dati conforme allo standard V.32bis. Questo significa che una connessione con un modem analogico supporta una velocità massima di 14.400 Baud.

5.	Novità e driver aggiornati per le schede ISDN AVM

I driver aggiornati per la scheda AVM FRITZ!Card USB v2.0 sono reperibili via Internet all'indirizzo http://www.avm.de. Allo stesso indirizzo sono disponibili anche informazioni su AVM e sui relativi prodotti. Alternativamente i driver aggiornati possono essere scaricati con Connect32 o FRITZ!data dall'AVM Data Call Center. Il numero telefonico da chiamare è +49 (0)30 / 39 98 43 00. (FTP-Server ftp://ftp.avm.de)

6. Informazioni sull'interfaccia COMMON-ISDN-API (CAPI) 2.0

Le informazioni sull'interfaccia CAPI sono disponibili via Internet all'indirizzo http://www.capi.org.