Controlador:	AVM ISDN-Controller FRITZ!Card USB v2.0

Sistema operativo:	Windows XP/2000

Versión:	03.09.10

Build:	02.04.22

Protocolo:	DSS1

Instrucciones para la instalación del controlador AVM RDSI FRITZ!Card USB v2.0 en Microsoft Windows XP/2000 para DSS1

Nota:	Si ya ha instalado el controlador AVM RDSI FRITZ!Card USB v2.0 en Windows XP/2000, basta con que llame el programa de instalación desde el CD.

Si realiza una instalación nueva completa, siga la descripción siguiente.

El controlador AVM RDSI FRITZ!Card USB v2.0 es un aparato para equipos con Universal Serial Bus (USB).

Para utilizarlo con Microsoft Windows XP/2000 se suministran controladores de 32 bits desarrollados especialmente para el "Win32 Driver Model" (WDM). El auténtico controlador de dispositivos de 32 bits admite todas las funciones RDSI en Microsoft Windows XP/2000.

No se olvide de tener en cuenta el protocolo que su proveedor RDSI pone a disposición para la conexión RDSI.

Esta instalación sólo es adecuada para conexiones DSS1 (Euro-RDSI).

1.	Instalación del software de controlador en Windows XP/2000

En Windows XP/2000 el controlador RDSI se identifica como adaptador y se incluye en el Administrador de dispositivos como tal.

Tras la instalación dispone del controlador RDSI CAPI Port y del controlador NDIS WAN CAPI en el sistema. En consecuencia, puede utilizar sin problemas aplicaciones basadas en CAPI y a la vez aplicaciones para la red de transferencia de datos de Microsoft.

La interfaz CAPI 2.0 suministrada admite aplicaciones tanto de 16 como de 32 bits. No admite aplicaciones de DOS.

Una vez haya conectado el controlador AVM RDSI FRITZ!Card USB v2.0, se inicia el Asistente para agregar nuevo hardware.

Introduzca el CD FRITZ!Card y siga las instrucciones en pantalla. Tenga en cuenta las observaciones siguientes:

1.	Inicie el equipo.

El asistente para hardware nuevo detecta que se ha instalado un aparato nuevo. Haga clic en "Siguente".

2.	Cuando se le pregunte: "¿Que desea que haga el assistente?", seleccione la opción "Buscar un controlador apropriado para mi dispositivo (recomendado)". Confírmelo con "Siguiente".

3.	Si se le pregunta dónde se encuentra el controlador, active la opción "Unidades de CD-ROM". Haga clic en "Siguiente".

4.	Cuando aparezca el mensaje "El assistente encontó un condtrolador para el singuente dispositivo: AVM ISDN-Controller FRITZ!Card USB v2.0", haga clic en "Siguiente".

5.	En el diálogo siguiente, es posible que Windows le pida que instale un software sin firma digital. Esta petición depende de las opciones de firma de controlador configuradas en el equipo. Responda a la pregunta con "Sí". Proceda del mismo modo en el diálogo siguiente en el caso del controlador AVM NDIS WAN CAPI.

6.	Termine la instalación con "Finalizar".

Con esto se finaliza la instalación del controlador suministrado para FRITZ!Card USB v2.0 en Windows XP/2000 . Ahora ya puede utilizar el controlador RDSI. Tras la instalación cuenta con el controlador CAPI 2.0 y el controlador AVM NDIS WAN CAPI.

Al final aparece el mensaje de que puede instalarse el software de comunicaciones FRITZ!.

2.	Actualización de los controladores

1.	Inicie el archivo "Setup.exe" desde el CD-ROM de FRITZ!Card USB v2.0. Este archivo se encuentra en el directorio

<unidad de CD-ROM>:\WINDOWS.XP\

<unidad de CD-ROM>:\WINDOWS.2K\

o en el subdirectorio de la unidad en la que haya almacenado la actualización del controlador.

2.	Ahora aparece la ventana de diálogo de bienvenida del programa de instalación. En cada ventana de diálogo puede solicitar información adicional sobre la ventana en cuestión mediante la tecla "F1". Con el botón "Atrás" puede regresar a la ventana anterior desde cualquiera de las ventanas de diálogo siguientes. Haga clic en "Siguiente".

3.	En el diálogo siguiente, seleccione la opción "Update" para actualizar el controlador de FRITZ!Card USB v2.0 y haga clic en "Siguiente".

Nota:	Si ya se ha instalado anteriormente un software de controlador para otro protocolo de conexión (protocolo de Canal D), se le indicará que está a punto de modificar el protocolo de conexión. Ahora puede cancelar la operación sin modificar el sistema. Si confirma la acción haciendo clic en "Sí", se instalará el software de controlador para DSS1 (Euro-RDSI).

4.	En el diálogo siguiente es posible que Windows le pida que instale un software no firmado digitalmente por Microsoft (en función de las opciones de firma del controlador preconfiguradas en el sistema o de las que se hayan especificado). Responda a la consulta con "Sí". Proceda del mismo modo en el diálogo siguiente al instalar el controlador AVM NDIS WAN CAPI.

5.	Para terminar, verá un diálogo que indica que la instalación del software de controlador se ha realizado con éxito. Haga clic en "Salir".

En cuanto finalice el programa de instalación ya puede empezar a trabajar con el controlador RDSI. Ahora puede iniciar todas las aplicaciones basadas en la especificación CAPI 2.0. En el sistema dispone también, paralelamente, de un controlador AVM NDIS WAN CAPI para conexiones RAS / Internet.

Una vez realizada la instalación estándar (véase más arriba), el controlador FRITZ!Card siempre se carga automáticamente al iniciar el sistema. De este modo se establece la conexión RDSI y se inicia la interfaz CAPI.

3.	Desinstalación del controlador FRITZ!Card USB v2.0

Para desinstalar el controlador AVM RDSI FRITZ!Card USB v2.0 en Windows XP/2000, proceda como sigue:

1.	Abra el "Panel de control" de Windows XP/2000 mediante "Inicio / Configuración" y haga doble clic en el icono "Agregar o quitar hardware".

2.	Se inicia el Asistente para agregar o quitar hardware. Haga clic en "Siguiente".

3.	En la ventana de diálogo siguiente, seleccione la opción "Desinstalar o desconectar dispositivo" y haga clic en "Siguiente".

4.	Seleccione la opción "Desinstalar un dispositivo". Haga clic en "Siguiente".

5.	En la lista que aparece a continuación, marque la entrada " AVM ISDN-Controller FRITZ!Card USB v2.0" y haga clic en "Siguiente".

6.	Confirme la desinstalación activando la opción "Sí, deseo desinstalar este dispositivo" y haciendo clic en "Siguiente".

7.	Haga clic después en "Finalizar".

El controlador RDSI se elimina del sistema.

4.	Características de rendimiento especiales de FRITZ!Card USB v2.0

La CAPI 2.0 suministrada es compatible tanto con aplicaciones de Windows como con aplicaciones de DOS (simultáneamente). Además, con este controlador CAPI puede utilizar aplicaciones basadas en CAPI 1.1.

El software de controlador para el controlador RDSI pasivo de AVM tiene una arquitectura ISDN Driver Model (arquitectura IDM). Establece un enlace entre la especificación CAPI 2.0 y el controlador AVM RDSI.

Los controladores RDSI pasivos de AVM admiten el software de controlador actual de todos los servicios en RDSI. Asimismo, soportan los protocolos de Canal B siguientes: X.75, HDLC transparent, transparent, X.25, ISO 8208 (X.25 DTE-DTE), X.31 case a/b, T.70, T.90, Fax G3/4, V.110, V.120 y V.32bis.

CAPI SoftCompression X75/V42bis

Para transmitir datos con X.75, cuenta con la función adicional de compresión de datos durante la transmisión. Como método de compresión se utiliza, V.42bis (CAPI SoftCompression X75/V42bis), según la especificación CAPI 2.0.

En la configuración predefinida del software de controlador la compresión de datos automática está desactivada. En consecuencia, sólo utilizan la compresión de datos las aplicaciones que puedan activarla directamente. La compresión de datos se puede activar de forma permanente mediante el programa de configuración de FRITZ!Card USB v2.0.

Si ha activado la compresión de datos, el número marcado utilizará la compresión de datos al establecer la conexión. Si uno de los números marcados no dispone de compresión de datos, los datos se transferirán sin comprimir. El usuario puede ver sin ningún tipo de problemas esta operación.

CAPI SoftFax G3 y CAPI SoftModem V32bis

Además de las características de rendimiento digitales, con FRITZ!Card USB v2.0 pueden utilizarse servicios analógicos, como faxes del Grupo 3 (CAPI SoftFax G3) y módem (CAPI SoftModem V32.bis).

FRITZ!Card USB v2.0 puede utilizarse con este software de controlador como plataforma para cualquier aplicación de fax en Windows. Los controladores admiten el envío y la recepción de faxes a una velocidad de hasta 14.400 baudios; los dos canales B están disponibles para la comunicación por fax. El controlador envía y recibe como si se tratara de un aparato de fax del Grupo 3.

El controlador ofrece además SoftModem V32bis. A partir de esta simulación de módem, con las aplicaciones de comunicación de una conexión RDSI se pueden establecer conexiones con números marcados analógicos conectados a la red telefónica a través de un módem. La simulación de módem permite transferir datos a partir del método V.32bis. Esto significa que las transmisiones de datos con un módem analógico pueden alcanzar una velocidad de hasta 14.400 baudios.

5.	Novedades y software de controlador para el controlador AVM RDSI

Encontrará la última versión del software de controlador para AVM FRITZ!Card USB v2.0 en Internet, en http://www.avm.de. Allí encontrará la información de última hora sobre AVM y todos sus productos. Asimismo, puede cargar el software de controlador más novedoso con FRITZ!data o Connect32 desde el AVM Data Call Center. El número de abonado es +49 (0)30 / 39 98 43 00. (Servidor FTP ftp://ftp.avm.de)

6.	Información sobre la interfaz COMMON-ISDN-API (CAPI) 2.0

Hay información sobre las interfaces CAPI disponible en Internet, en http://www.capi.org.