Kontroler:	AVM ISDN-Controller FRITZ! Card USB v2.0

System operacyjny:	Windows XP/2000

Wersja:	03.09.10

Kompilacja: 	02.0.422

Protokół:	DSS1

Wskazówki dotyczące instalacji kontrolera ISDN FRITZ!Card USB v2.0 AVM w systemie Microsoft Windows XP/2000 dla protokołu DSS1

Wskazówka:	Jeśli kontroler ISDN Fritz!Card USB v2.0 AVM jest już zainstalowany w systemie Windows XP/2000, wystarczy uruchomienie programu instalacyjnego z dysku CD lub dyskietki.

Kontroler ISDN FRITZ! Card USB v2.0 jest urządzeniem przeznaczonym dla komputerów z magistralą USB (Universal Serial Bus).

Zestaw kontrolera zawiera specjalnie opracowane 32-bitowe sterowniki dla systemu Microsoft Windows XP/2000. Te 32-bitowe sterowniki obsługują wszystkie funkcje ISDN systemu Microsoft Windows XP/2000.

Od dostawcy usług ISDN należy się dowiedzieć, jaki protokół wykorzystuje dane łącze ISDN.

Instalacja ta jest przeznaczona wyłącznie dla łączy obsługujących protokół DSS1 (Euro-ISDN).

1.	Instalacja oprogramowania sterownika w systemie Windows XP/2000

W systemie Windows XP/2000 kontroler ISDN jest rozpoznawany jako karta sieciowa i pod tą kategorią figuruje w oknie Menedżera urządzeń.

Po zakończeniu instalacji w systemie można korzystać ze sterowników portu ISDN CAPI oraz NDIS WAN CAPI. Dzięki temu można bez żadnego problemu używać aplikacji korzystających z interfejsu CAPI, jak również tych, które korzystają z programu Dial-Up Networking firmy Microsoft.

Załączony interfejs CAPI 2.0 obsługuje zarówno aplikacje 16-, jak i 32-bitowe. Nie są obsługiwane aplikacje w oknach trybu DOS.

Następnym krokiem po podłączeniu kontrolera ISDN FRITZ!Card USB v2.0 AVM do komputera, zostanie automatycznie uruchomiony kreator znajdowania nowego sprzętu systemu Windows XP/2000.

Należy włożyć dysk CD-ROM FRITZ!Card do napędu i postępować zgodnie z instrukcjami ukazującymi się na ekranie. Należy przy tym przestrzegać następujących wskazówek:

1.	Kreator znajdowania nowego sprzętu rozpozna nowo zainstalowane urządzenie typu "Plug and Play". Należy kliknąć przycisk "Dalej".

2.	W następnym oknie dialogowym należy zaznaczyć pole opcji "Wyszukaj odpwiedni sterownik dla urządzenia (zalecane)" i kliknąć przycisk "Dalej".

3.	W kolejnym oknie należy zaznaczyć pole opcji "Stacje CD-ROM" i kliknąć przycisk "Dalej".

4.	Wyświetlona zostanie informacja o znalezieniu sterownika. Należy kliknąć przycisk "Dalej", aby zainstalować sterownik.

5.	W następnym oknie dialogowym może się pojawić wezwanie do zainstalowania oprogramowania bez podpisu cyfrowego firmy Microsoft. Jest to uwarunkowane aktualnym ustawieniem opcji podpisywania sterowników w komputerze. Należy wybrać odpowiedź "Tak". W ten sam sposób należy postąpić w przypadku następnego okna dialogowego, odnoszącego się do sterownika NDIS WAN CAPI AVM.

6.	Po ukazaniu się komunikatu "System Windows XP/2000 zakończył instalację oprogramowania wymaganego przez nowe urządzenie", zapali się lampka kontrolna "USB" kontrolera ISDN. Jeśli kontroler ISDN FRITZ!Card USB v2.0 jest podłączony do centrali abonenckiej, w przypadku niektórych central abonenckich może dodatkowo zapalić się lampka kontrolna "D" kanału D. Należy zakończyć instalację, klikając przycisk "Zakończ".

Następnie ukaże się komunikat, że można już zainstalować oprogramowanie komunikacyjne FRITZ!.

Instalacja sterownika załączonego do kontrolera ISDN FRITZ!Card USB v2.0 dla systemu Windows XP/2000 została zakończona. Kontroler ISDN jest od zaraz gotowy do użytku. Po zakończeniu instalacji możliwe jest korzystanie ze sterowników portu CAPI 2.0 oraz NDIS WAN CAPI.

2.	Aktualizowanie sterowników

1.	Należy uruchomić plik "Setup.exe" z dysku CD-ROM ze sterownikami do kontrolera ISDN FRITZ!Card USB v2.0. Plik znajduje się w katalogu

<Napęd CD-ROM:>\WINDOWS.XP\

<Napęd CD-ROM:>\WINDOWS.2K\

lub w podkatalogu na tym dysku, do którego została skopiowana aktualizacja sterownika.

2.	Następnie zostanie wyświetlone okno powitalne programu instalacyjnego. Klikając przycisk "F1" można w każdym oknie dialogowym uzyskać dodatkowe informacje dotyczące jego funkcjonowania. W każdym oknie dialogowym dostępny jest przycisk "Wróć", który pozwala w każdej chwili wrócić do poprzedniego okna dialogowego. Należy kliknąć przycisk "Dalej".

3.	W następnym oknie dialogowym należy wybrać opcję "Update", czyli aktualizację sterowników kontrolera ISDN FRITZ!Card USB v2.0, a następnie kliknąć przycisk "Dalej".

Wskazówka:	Jeśli w komputerze jest już zainstalowane oprogramowanie innego protokołu łącza (protokół kanału D), pojawi się pytanie, czy na pewno chcemy zmienić protokół łącza. Jeszcze w tym momencie można przerwać instalację, nie wprowadzając żadnych zmian w systemie. Po kliknięciu przycisku "Tak", zostanie zainstalowane oprogramowanie sterownika dla protokołu DSS1 (Euro-ISDN).

4.	W następnym oknie dialogowym może pojawić się sugestia zainstalowania oprogramowania bez podpisu cyfrowego firmy Microsoft (w zależności od tego, jakie są ustawienia opcji podpisu cyfrowego w systemie). Pytanie to należy potwierdzić, klikając przycisk "Tak". Tak samo należy postąpić w następnym oknie dialogowym dotyczącym instalacji sterownika AVM NDIS WAN CAPI.

5.	W ostatnim kroku instalacji wyświetlane jest okno dialogowe, potwierdzające udaną instalację oprogramowania sterownika. Należy kliknąć przycisk "Zakończ".

Po zakończeniu działania programu instalacyjnego można natychmiast korzystać z kontrolera ISDN. Od tej chwili można uruchamiać wszystkie aplikacje, które są zgodne ze specyfikacją interfejsu CAPI 2.0. Równolegle w systemie dostępny jest dla usług RAS i połączeń internetowych sterownik AVM NDIS WAN CAPI.

Jeśli została przeprowadzona instalacja standardowa (patrz wyżej), kontroler FRITZ!Card będzie zawsze uaktywniany automatycznie podczas uruchamiania systemu. Oznacza to podłączanie do sieci ISDN oraz zainicjowanie działania interfejsu CAPI.

3.	Odinstalowanie kontrolera FRITZ!Card USB v2.0

Aby odinstalować kontroler ISDN FRITZ!Card USB v2.0 AVM w systemie Windows XP/2000, należy wykonać następujące czynności.

1.	Wybrać pozycję menu "Start / Ustawienia / Panel sterowania" i kliknąć ikonę "Dodaj/Usuń sprzęt".

2.	Zostanie uruchomiony kreator dodawania nowego sprzętu. Należy kliknąć przycisk "Dalej".

3.	W następnym oknie dialogowym należy wybrać opcję "Odinstaluj/Odłącz urządzenie" i kliknąć przycisk "Dalej".

4.	Następnie należy wybrać opcję "Odinstaluj urządzenie", po czym potwierdzić wybór, klikając przycisk "Dalej".

5.	Na następnej liście należy zaznaczyć pozycję "AVM ISDN-Controller FRITZ!Card USB v2.0" i potwierdzić wybór, klikając przycisk "Dalej".

6.	Należy potwierdzić odinstalowanie, zaznaczając opcję "Tak. Chcę odinstalować to urządzenie" i klikając przycisk "Dalej".

7.	Następnie należy kliknąć przycisk "Zakończ".

Kontroler ISDN został usunięty z systemu.

4.	Funkcje specjalne kontrolera ISDN FRITZ!Card USB v2.0

Załączony interfejs CAPI 2.0 obsługuje aplikacje systemu Windows, a także (jednocześnie) aplikacje w oknach trybu DOS. Ponadto ten sterownik CAPI może także obsługiwać takie aplikacje, które wykorzystują interfejs CAPI 1.1.

Oprogramowanie sterownika dla pasywnego kontrolera ISDN firmy AVM zostało wykonane zgodnie z architekturą IDM (ISDN Driver Model). Jest to implementacja specyfikacji CAPI 2.0 dla kontrolera ISDN AVM.

Pasywne kontrolery ISDN firmy AVM obsługują, za pośrednictwem najnowszego oprogramowania sterownika wszystkie usługi ISDN. Obsługiwane są następujące protokoły kanału B: X.75, transparent HDLC, transparent, X.25, ISO 8208 (X.25 DTE-DTE, X.31 case a/b, T.70, T,90, Fax G3/4, V.110, V.120 i V.32bis.

CAPI SoftCompression X75/V42bis

Podczas transmisji danych przez połączenia zestawione z wykorzystaniem protokołu X.75 można dodatkowo używać kompresji danych. Jako metoda kompresji stosowany jest, zgodnie ze specyfikacją CAPI 2.0, protokół V.42bis (CAPI SoftCompression X75/V42bis).

W ustawieniach domyślnych oprogramowania sterownika automatyczna kompresja danych jest wyłączona. W związku z tym tylko aplikacje bezpośrednio włączające kompresję danych mogą z niej korzystać. Kompresję danych można jednak włączyć na stałe w programie konfiguracyjnym kontrolera ISDN FRITZ!Card USB v2.0.

Jeśli kompresja danych jest włączona, w czasie zestawiania połączenia jest sprawdzane, czy strona zdalna dysponuje możliwością kompresji danych. Jeśli jedna ze stron nie dysponuje żadną możliwością kompresji danych, dane są transmitowane bez kompresji. Procedura ta przebiega w sposób niezauważalny dla użytkownika.

CAPI SoftFax G3 i CAPI SoftModem V32bis

Poza funkcjami cyfrowymi, przy korzystaniu z urządzenia FRITZ!Card USB v2.0 można także używać usług analogowych, jak np. faks grupy 3 (CAPI SoftFax G3) i modem (CAPI SoftModem V32.bis).

Urządzenie FRITZ!Card USB v2.0 z tym oprogramowaniem sterownika może służyć jako platforma dla dowolnej aplikacji faksowej działającej w systemie Windows. Kontrolery ISDN obsługują wysyłanie i odbieranie faksów z szybkością transmisji do 14,4 kb/s, przy czym dla komunikacji faksowej dostępne są oba kanały B. Kontroler ISDN funkcjonuje jak urządzenie faksujące grupy 3.

Kontroler oferuje dodatkowo funkcję SoftModem V32bis. Poprzez tę emulację modemu można, z użyciem aplikacji komunikacyjnych łącza ISDN, zestawiać połączenia do zdalnych stanowisk, które są podłączone do sieci telefonicznej za pomocą modemu analogowego. Emulacja modemu umożliwia transmisję danych zgodnie ze standardem V.32bis. Oznacza to możliwość zestawiania z modemami analogowymi połączeń transmisji danych o maksymalnej szybkości 14,4 kb/s.

5.	Nowe informacje i oprogramowanie sterownika dla kontrolera ISDN AVM

Najnowsze oprogramowanie sterownika dla kontrolera ISDN FRITZ!Card USB v2.0 AVM można uzyskać w Internecie na stronie http://www.avm.de. W tym samym miejscu dostępne są najnowsze informacje na temat firmy AVM, wszystkich produktów AVM oraz aktualne sterowniki. Istnieje także możliwość pobrania najnowszego oprogramowania sterowników z serwisu AVM Data Call Center, za pomocą programu Connect32. Numer telefoniczny serwisu to +49 (0)30 / 39 98 43 00.

6.	Informacje dotyczące interfejsu COMMON-ISDN-API (CAPI) 2.0

Więcej informacji na temat interfejsu CAPI można znaleźć w Internecie, na stronie http://www.capi.org.